PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº 029/2015 – Pregão Presencial Nº 09/2015

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Aquisição de um veículo caminhão 0 km, ano de fabricação 2015, para ser acoplado em um coletor compactador de lixo, novo, com capacidade para 10 m³ (dez metro cúbicos), para uso e  manutenção da coleta de lixo do município de Pains – MG, cf. Convênio n. 795945/2013, firmado entre a Fundação Nacional de saúde e o Município de Pains – MG.

| Lote | Quant. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Veículo Caminhão novo 0 KM com as seguintes especificações: - Caminhão 0 km; - Cor branca; - Ano e modelo 2015; - Fabricação nacional; - Chassi com cabine simples, sem carroceria; com direção hidráulica; - Embreagem tipo monodisco seco - Motor de 4 cilindros em linha, Diesel, com potência aproximada de 180 a 189 cv e cilindradas entre 4.400 a 4.850; - Entre – eixos aproximados entre 4.800 a 4.830 MM, eixo traseiro 4x2 com rodado duplo, sendo que a distância entre eixos deverá ser a mais adequada ao implemento (coletor compactador de lixo) para melhor distribuição de pesos nos eixos; - Freios: de serviços: de ar comprimido de dois circuitos, tipo tambor.ABS (sistema antitravamento das rodas) nas rodas dianteiras e traseiras; ; - Peso Bruto aproximado de 16.000 kg (PBT), CMT entre 23.000 a 30.000 KG, carga útil mais equipamento de no mínimo 10.000 KG; - Tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; - Todos os itens obrigatórios conforme o Código Nacional de Trânsito, pronto para emplacamento/licenciamento; |  |  |  |
| 02 | 01 | COLETOR COMPACTADOR |  |  |  |
|  |  | ESPECIFICAÇÃO: - Coletor compactador de Lixo, novo; - Fabricação Nacional; - Capacidade para 10 m³; - Fabricação em chapas de aço de alta resistência; - Soldado através do processo de solda MIG, de forma contínua, com utilização de arame de 1,00 mm; - Teto em chapa lisa, laterais em chapa única calandrada e lisa com espessura de 4,75 mm; - descarga por painel ejetor, com cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro; - Compactação por sistema pendulare (biela), acionado por dois cilindros de compactação com diâmetro de 3 1/2”; - Com comando semiautomático, sistema de travamento manual, com caixa coletrora de chorume com capacidade de 180 litros no mínimo, e capacidade de boca de carga de 1,85 m³; - Com 04 lanternas na parte traseira, sinalização externa de acordo com as normas de trânsito, inclusive com sinalizador tipo “giroflex” traseiro (com proteção metálica), sirene de alerta de marcha ré engatada, alerta sonoro de comunicação entre a traseira do equipamento e a cabine do motorista; - Estribo traseiro para 04 pessoas, com corrimão superior e lateral, com mecanismo para que todo o lixo depositado no interior da praça de carga na traseira do veículo, seja transportado para o interior da caixa de carga por intermédio de movimentos sincronizados das placas compactadora e tranportadora, pelo sistema de biela ou pendular, permitindo parar ou reverter o ciclo de compactação quando necessário; - Com escudo ejetor para descarga do lixo, que se movimente no interior da caixa de carga, impulsionado por cilindro hidráulico telescópico de dupla, com travamebto e destravamento manual da tampa traseira, tipo rosca/parafuso; - Tampa traseira com sistema de vedação, atarvés de borracha de vedação tipo “C”; dotado de corrimão, compreendendo toda a extensão horizontal da parte traseira, e pega mão nas laterais da tampa traseira, para maior segurança dos operadores/garis; - Equipado com dispositivos de segurança e informativos para a correta utilização do mesmo; - Trava de segurança da tampa traseira, para manutenção, carenagem lateral, fabricada em perfil U, de acordo com as normas da ABNT (removíveis), proteção metálica das lanternas traseiras, com 02 suportes para pás e vassouras, um localizado na parte frontal da caixa de carga e outro localizado na tampa traseira (lado esquerdo), farol auxiliar para trabalhos noturnos, válvula anti-aceleração e pintura com tinta automotiva tipo “PU”. |  |  |  |

| Valor Total: | ________________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | ________________________________________ |
| Assinatura: | ________________________________________ |